INSPECTAIR

Configuration Management

# 1. Versionskontrolle

Tool: Git

Repository: GitHub (privat)

Branching: main + feature branches

# 2. Entwicklungsumgebung

| Tool | Version / Details |
| --- | --- |
| IDE | Visual Studio Code |
| Build-System | PlatformIO |
| Framework | Arduino (espressif32 Platform) |
| Board | esp32-s3-devkitc-1 |
| Upload Speed | 921600 Baud |
| Monitor Speed | 115200 Baud |

# 3. platformio.ini

[env:esp32s3]

platform = espressif32

board = esp32-s3-devkitc-1

framework = arduino

monitor_speed = 115200

upload_speed = 921600

# 4. Hardware-Konfiguration

Alle Pin-Definitionen sind zentral in pins.h definiert:

## Display ST7796S (SPI)

| Signal | GPIO | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| TFT_MOSI | 11 | SPI Data |
| TFT_MISO | 13 | SPI Data (nicht genutzt) |
| TFT_SCLK | 12 | SPI Clock |
| TFT_CS | 14 | Chip Select |
| TFT_DC | 9 | Data/Command |
| TFT_RST | 46 | Reset |
| TFT_BL | 3 | Backlight (via MOSFET) |

## I2C Sensoren (AHT20, SGP40)

| Signal | GPIO | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| I2C_SDA | 8 | Data |
| I2C_SCL | 18 | Clock |

## UART Sensoren

| Sensor | RX | TX | Hinweis |
| --- | --- | --- | --- |
| PMS5003 | 16 | 17 | UART1, 9600 Baud |
| MH-Z19C | 4 | 5 | SoftwareSerial, 9600 Baud |
| LD2410C | 7 | 6 | UART2, 256000 Baud, Level Shifter! |

## Sonstige Pins

| Funktion | GPIO | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| RADAR_OUT | 15 | LD2410C Presence Output |
| UI_BUTTON | 1 | Screen-Wechsel (Active LOW, Pullup) |

# 5. Dokumenten-Versionen

| Dokument | Version | Datum | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| Requirements Specification | 1.0 | Jan 2026 | Team |
| Design Description | 1.0 | Jan 2026 | Team |
| Test Specification | 2.0 | Jan 2026 | Maxi |
| Schedule | 1.0 | Jan 2026 | Team |
| Risk & Opportunities | 1.0 | Jan 2026 | Team |
| Coding Rules | 1.0 | Jan 2026 | Maxi |
| Configuration Management | 1.1 | Feb 2026 | Maxi |

--- Ende des Dokuments ---