INSPECTAIR

Risk & Opportunities Analysis

# 1. Risiken

| ID | Risiko | Auswirkung | Stufe | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Systemabsturz durch Stromspitzen | System instabil, unzuverlässig | HOCH | 220µF Stützkondensatoren an CO2 + Radar |
| R2 | ESP32 Zerstörung durch 5V | Hardware-Totalschaden | HOCH | Level Shifter für LD2410C TX zwingend! |
| R3 | Zeitplan-Verzögerung | Features gestrichen | MITTEL | Puffer eingeplant, Deep Sleep optional |
| R4 | Sensor-Ausfall | Unvollständige Messwerte | MITTEL | Fehlertolerantes Design, ok-Flags |
| R5 | I2C-Adresskonflikt | Sensoren nicht ansprechbar | NIEDRIG | Unterschiedliche Adressen (0x38, 0x59) |
| R6 | Display-Lesbarkeit | Schlechte UX | NIEDRIG | Große Schrift, Farbkontrast, 2 UI-Modi |

# 2. Opportunities

| ID | Opportunity | Nutzen | Umsetzung |
| --- | --- | --- | --- |
| O1 | WiFi-Anbindung | Datenlogging, Smart Home Integration | ESP32 hat WiFi, Erweiterung möglich |
| O2 | Batteriebetrieb | Mobiler Einsatz | Deep Sleep macht das möglich |
| O3 | Mehrere UI-Themes | Personalisierung | LVGL-Architektur erlaubt einfache Erweiterung |
| O4 | Alarm-Funktion | Akustische Warnung bei kritischen Werten | Buzzer an freiem GPIO |
| O5 | SD-Karten-Logging | Langzeit-Datenaufzeichnung | SPI-Slot vorhanden |

# 3. Kosten

| Komponente | Quelle | Preis | Anz. |
| --- | --- | --- | --- |
| ESP32-S3 DevKit (Waveshare) | AliExpress | ~15€ | 1 |
| ST7796S 4" Display | AliExpress | ~12€ | 1 |
| MH-Z19C CO2-Sensor | AliExpress | ~18€ | 1 |
| PMS5003 Feinstaubsensor | AliExpress | ~15€ | 1 |
| SGP40 VOC-Sensor | AliExpress | ~8€ | 1 |
| AHT20 Temp/Feuchte | AliExpress | ~3€ | 1 |
| LD2410C Radar | AliExpress | ~5€ | 1 |
| Level Shifter, MOSFET, Kondensatoren, etc. | Lokal/Online | ~10€ | - |
| Holzgehäuse + Material | Baumarkt | ~15€ | 1 |
| GESAMT |  | ~100€ |  |

— Ende des Dokuments —