INSPECTAIR

Testspezifikation v2.0

DHBW Ravensburg | Mikrocomputertechnik 1 | Team: Maxi, Jannis, Cedric

Version 2.0 - Januar 2026

# Übersicht

Diese Testspezifikation enthält 17 Testfälle, die alle Features des InspectAir-Systems abdecken.

| Kategorie | Anzahl | Bestanden | Aufwand |
| --- | --- | --- | --- |
| Einzeltests Sensoren | 6 | 6 ✓ | erledigt |
|  | 2 | 1 🔄 | ~30 Min |
|  | 1 | 1 🔄 | ~15 Min |
| UI-Tests (2 UIs, Button, Konsistenz) | 4 | 0 | ~45 Min |
| Power Management (Dimming, Sleep) | 3 | 0 | ~30 Min |
| Systemtest | 1 | 0 | ~30 Min |
| GESAMT | 17 | 6/17 | ~2.5 Stunden |

## Getestete Features

| Feature | Relevante Tests |
| --- | --- |
| BS170 MOSFET Backlight-Dimming | TC-07, TC-14, TC-15 |
| Stützkondensatoren (220µF (25V)) | TC-08, TC-09 |
| 2 verschiedene UIs (Clean + Detailed) | TC-10, TC-11, TC-12, TC-13 |
| Radar → Display aufwecken | TC-15, TC-16, TC-17 |
| Display dimmen nach Timeout | TC-14, TC-17 |
| ESP32 Light Sleep Modus | TC-16 |

# Teil 1: Einzeltests Sensoren (bestanden)

Diese Tests wurden bereits bei der Komponentenbeschaffung durchgeführt.

| TC-01 | Einzeltest: Display ST7796S ✓ |
| --- | --- |
| Beschreibung | SPI-Kommunikation und Farbdarstellung des 4-Zoll-Displays. |
| Vorbedingung | Display verkabelt: CS→GPIO14, DC→GPIO13, MOSI→GPIO11, CLK→GPIO12, RST→GPIO10. |
| Testschritte | 1. Testfirmware flashen 2. RGB-Vollbildfarben prüfen (Rot, Grün, Blau) 3. Text-Rendering testen |
| Pass-Kriterium | Display zeigt alle Farben ohne Artefakte. Text scharf lesbar. |
| Ergebnis | ☑ PASS ☐ FAIL Datum: Jan 2026 Tester: Team |

| TC-02 | Einzeltest: AHT20 (Temp/Feuchte) ✓ |
| --- | --- |
| Beschreibung | I2C-Kommunikation und plausible Messwerte. |
| Vorbedingung | AHT20 an I2C: SDA→GPIO8, SCL→GPIO9. Pull-ups 4.7kΩ. |
| Testschritte | 1. I2C-Scan (Adresse 0x38) 2. Temperatur und Feuchte auslesen |
| Pass-Kriterium | Werte: 15-30°C, 30-70% rH. |
| Ergebnis | ☑ PASS ☐ FAIL Datum: Jan 2026 Tester: Team |

| TC-03 | Einzeltest: SGP40 (VOC) ✓ |
| --- | --- |
| Beschreibung | I2C-Kommunikation und VOC-Rohwerte. |
| Vorbedingung | SGP40 an I2C parallel zu AHT20. Adresse 0x59. |
| Testschritte | 1. I2C-Scan (Adresse 0x59) 2. SRAW-Wert nach 60s Aufwärmzeit lesen |
| Pass-Kriterium | SRAW: 15000-35000. Selbsttest OK. |
| Ergebnis | ☑ PASS ☐ FAIL Datum: Jan 2026 Tester: Team |

| TC-04 | Einzeltest: MH-Z19C (CO2) ✓ |
| --- | --- |
| Beschreibung | UART-Kommunikation und CO2-Messung. |
| Vorbedingung | MH-Z19C: TX→GPIO16, RX→GPIO15. VCC→5V. Stützkondensator 220µF (25V) am VCC! |
| Testschritte | 1. UART 9600 Baud initialisieren 2. 3 Min Aufwärmzeit 3. CO2-Wert bei Frischluft messen |
| Pass-Kriterium | CO2: 350-600 ppm bei Frischluft. Keine Timeouts. |
| Ergebnis | ☑ PASS ☐ FAIL Datum: Jan 2026 Tester: Team |

| TC-05 | Einzeltest: PMS5003 (Feinstaub) ✓ |
| --- | --- |
| Beschreibung | UART-Kommunikation und PM-Werte. |
| Vorbedingung | PMS5003: TX→GPIO18, RX→GPIO17. VCC→5V. |
| Testschritte | 1. UART 9600 Baud 2. Auf Datenframes warten 3. PM2.5-Wert prüfen |
| Pass-Kriterium | Gültige Frames mit korrekter Checksum. PM2.5: 0-100 µg/m³. |
| Ergebnis | ☑ PASS ☐ FAIL Datum: Jan 2026 Tester: Team |

| TC-06 | Einzeltest: LD2410C (Radar) ✓ |
| --- | --- |
| Beschreibung | UART + Level Shifter, Präsenzerkennung. |
| Vorbedingung | LD2410C über Level Shifter: TX→GPIO6, RX→GPIO7, OUT→GPIO15. Stützkondensator 220µF (25V)! |
| Testschritte | 1. Level Shifter TX-Ausgang messen (MUSS 3.3V sein!) 2. UART 256000 Baud 3. Präsenz bei Annäherung testen |
| Pass-Kriterium | TX-Pegel ≤3.3V. OUT-Pin schaltet bei Bewegung. |
| Ergebnis | ☑ PASS ☐ FAIL Datum: Jan 2026 Tester: Team |

# Teil 2: Hardware-Tests

MOSFET-Steuerung und Kondensator-Stabilisierung.

| TC-07 | Hardware: BS170 MOSFET Backlight-Steuerung |
| --- | --- |
| Beschreibung | Testet die PWM-Dimmung des Display-Backlights über den BS170 MOSFET. |
| Vorbedingung | BS170 MOSFET: Gate→GPIO21 (über 1kΩ), Drain→Display BL-, Source→GND. |
| Testschritte | 1. PWM-Kanal auf GPIO21 konfigurieren (5kHz) 2. Duty 0% setzen → Display komplett dunkel 3. Duty 50% setzen → halbe Helligkeit 4. Duty 100% setzen → volle Helligkeit 5. Rampe 0→100% in 1s (Fade-In Effekt) |
| Pass-Kriterium | Helligkeit stufenlos regelbar. Kein Flackern. Smooth Fade möglich. |
| Ergebnis | ☐ PASS ☐ FAIL Datum: ________ Tester: ________ |

|  | Hardware: Stützkondensatoren Stabilität 🔄 |
| --- | --- |
| Beschreibung | Prüft, ob die 220µF (25V) Kondensatoren am CO2-Sensor und Radar Stromspitzen puffern und Abstürze verhindern. |
| Vorbedingung | 220µF (25V) Elkos an VCC/GND von MH-Z19C und LD2410C. Alle Sensoren aktiv. |
| Testschritte | 1. System OHNE Kondensatoren starten → Absturz provozieren 2. Kondensatoren einlöten 3. System 10 Minuten laufen lassen 4. Spannung am 5V-Rail mit Oszilloskop/Multimeter beobachten |
| Pass-Kriterium | MIT Kondensatoren: Keine Abstürze, 5V-Rail stabil (4.8-5.2V). OHNE: Dokumentierter Absturz. |
| Ergebnis | ☐ PASS ☐ FAIL Datum: ________ Tester: ________ |

# Teil 3: Integrationstest

| TC-09 | Integration: Alle Sensoren gleichzeitig 🔄 |
| --- | --- |
| Beschreibung | Prüft, ob alle 5 Sensoren + Radar parallel funktionieren ohne Konflikte. |
| Vorbedingung | Alle Sensoren verkabelt. Stützkondensatoren installiert. Firmware mit allen Treibern. |
| Testschritte | 1. System starten 2. Serial-Log auf Init-Meldungen prüfen (alle [OK]) 3. 5 Minuten alle Werte loggen 4. Auf I2C/UART-Fehler oder Timeouts prüfen |
| Pass-Kriterium | Alle Sensoren initialisiert. Fehlerrate <1% über 5 Minuten. |
| Ergebnis | ☐ PASS ☐ FAIL Datum: ________ Tester: ________ |

# Teil 4: UI-Tests

Tests für beide User Interfaces und die Umschaltung.

| TC-10 | UI: Clean-Interface Darstellung |
| --- | --- |
| Beschreibung | Testet das einfache, übersichtliche UI mit allen Messwerten. |
| Vorbedingung | Display und alle Sensoren funktional. Clean-UI implementiert. |
| Testschritte | 1. System starten (Standard: Clean-UI) 2. Alle 6 Werte prüfen: CO2, PM2.5, VOC, Temp, Feuchte, Präsenz 3. Farbcodierung prüfen (Grün/Gelb/Rot je nach Grenzwert) 4. Lesbarkeit aus 1m Entfernung |
| Pass-Kriterium | Alle Werte sichtbar und korrekt. Farben entsprechen Grenzwerten. Gut lesbar. |
| Ergebnis | ☐ PASS ☐ FAIL Datum: ________ Tester: ________ |

| TC-11 | UI: Detailed-Interface Darstellung |
| --- | --- |
| Beschreibung | Testet das detaillierte/futuristische UI mit erweiterten Informationen. |
| Vorbedingung | Detailed-UI implementiert. |
| Testschritte | 1. Zu Detailed-UI wechseln 2. Alle Werte + Zusatzinfos prüfen (z.B. Trends, Graphen) 3. Farbcodierung prüfen 4. Lesbarkeit prüfen |
| Pass-Kriterium | Alle Werte korrekt. Zusatzinfos sinnvoll. Design konsistent. |
| Ergebnis | ☐ PASS ☐ FAIL Datum: ________ Tester: ________ |

| TC-12 | UI: Button-Wechsel zwischen UIs |
| --- | --- |
| Beschreibung | Testet den Wechsel zwischen Clean-UI und Detailed-UI per Button. |
| Vorbedingung | Beide UIs implementiert. Button an GPIO0. |
| Testschritte | 1. System im Clean-UI starten 2. Button drücken → Wechsel zu Detailed-UI 3. Erneut drücken → zurück zu Clean-UI 4. 10x schnell hintereinander drücken (Stresstest) |
| Pass-Kriterium | Jeder Druck = genau 1 Wechsel. Kein Prellen. Übergang <300ms. Kein Absturz bei Schnelldrücken. |
| Ergebnis | ☐ PASS ☐ FAIL Datum: ________ Tester: ________ |

| TC-13 | UI: Messwerte-Konsistenz beide UIs |
| --- | --- |
| Beschreibung | Prüft, ob beide UIs identische Messwerte anzeigen. |
| Vorbedingung | Beide UIs funktional. |
| Testschritte | 1. Im Clean-UI alle Werte notieren 2. Sofort zu Detailed-UI wechseln 3. Werte vergleichen 4. 5x wiederholen zu verschiedenen Zeiten |
| Pass-Kriterium | Werte in beiden UIs identisch (Abweichung <1% durch Timing). |
| Ergebnis | ☐ PASS ☐ FAIL Datum: ________ Tester: ________ |

# Teil 5: Power Management

Display-Dimming, Aufwecken per Radar und Light Sleep.

| TC-14 | Power: Display-Dimming nach Timeout |
| --- | --- |
| Beschreibung | Display dimmt automatisch nach konfigurierter Zeit ohne Präsenz. |
| Vorbedingung | DIM_TIMEOUT = 60s. Radar aktiv. MOSFET-Steuerung funktional. |
| Testschritte | 1. Präsenz auslösen (Person vor Sensor) 2. Display-Helligkeit prüfen (100%) 3. Raum verlassen / keine Bewegung 4. 65 Sekunden warten 5. Helligkeit prüfen (sollte gedimmt sein ~15%) |
| Pass-Kriterium | Dimming erfolgt nach 60s ±5s. Helligkeit sinkt sichtbar auf Dim-Level. |
| Ergebnis | ☐ PASS ☐ FAIL Datum: ________ Tester: ________ |

| TC-15 | Power: Display-Aufwecken per Radar |
| --- | --- |
| Beschreibung | Gedimmtes Display wacht bei Präsenzerkennung sofort auf. |
| Vorbedingung | Display im Dim-Modus. Radar aktiv. |
| Testschritte | 1. Display dimmen lassen (keine Bewegung 60s) 2. Person nähert sich dem Sensor (<2m) 3. Reaktionszeit messen (Stoppuhr) 4. Helligkeit nach Aufwecken prüfen |
| Pass-Kriterium | Aufwecken innerhalb 500ms. Helligkeit = 100%. |
| Ergebnis | ☐ PASS ☐ FAIL Datum: ________ Tester: ________ |

| TC-16 | Power: ESP32 Light Sleep Modus |
| --- | --- |
| Beschreibung | ESP32 geht nach längerer Inaktivität in Light Sleep und wacht per Radar auf. |
| Vorbedingung | Light Sleep implementiert. SLEEP_TIMEOUT konfiguriert (z.B. 5 Min ohne Präsenz). |
| Testschritte | 1. System normal laufen lassen 2. Keine Präsenz für SLEEP_TIMEOUT 3. Stromaufnahme messen (sollte ~0,8mA im Light Sleep) 4. Präsenz auslösen 5. Aufwachzeit messen 6. Prüfen ob alle Sensoren wieder funktionieren |
| Pass-Kriterium | Light Sleep erreicht (~0,8mA). Aufwachen ~2ms. Alle Sensoren nach Wake OK. |
| Ergebnis | ☐ PASS ☐ FAIL Datum: ________ Tester: ________ |

# Teil 6: Systemtest

Abschließender Test aller Features im Zusammenspiel.

| TC-17 | System: Komplett-Szenario Alltagsbetrieb |
| --- | --- |
| Beschreibung | Simuliert einen typischen Nutzungstag mit allen Features. |
| Vorbedingung | Komplett aufgebautes System. Alle Features implementiert. |
| Testschritte | 1. System einschalten → Clean-UI, volle Helligkeit 2. Werte ablesen (alle plausibel?) 3. Button drücken → Detailed-UI 4. Raum verlassen → nach 60s dimmt Display 5. Raum betreten → Display wacht auf 6. 30 Min laufen lassen 7. Werte erneut prüfen |
| Pass-Kriterium | Alle Funktionen arbeiten zusammen. Keine Abstürze. Werte konsistent. |
| Ergebnis | ☐ PASS ☐ FAIL Datum: ________ Tester: ________ |

# Testprotokoll

| ID | Testname | Status | Datum | Tester |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | Einzeltest: Display ST7796S | ✓ PASS | Jan 2026 | Team |
| TC-02 | Einzeltest: AHT20 (Temp/Feuchte) | ✓ PASS | Jan 2026 | Team |
| TC-03 | Einzeltest: SGP40 (VOC) | ✓ PASS | Jan 2026 | Team |
| TC-04 | Einzeltest: MH-Z19C (CO2) | ✓ PASS | Jan 2026 | Team |
| TC-05 | Einzeltest: PMS5003 (Feinstaub) | ✓ PASS | Jan 2026 | Team |
| TC-06 | Einzeltest: LD2410C (Radar) | ✓ PASS | Jan 2026 | Team |
| TC-07 | Hardware: BS170 MOSFET Backlight-Steuerung | ☐ |  |  |
|  | Hardware: Stützkondensatoren Stabilität 🔄 | 🔄 IN ARBEIT |  |  |
| TC-09 | Integration: Alle Sensoren gleichzeitig 🔄 | 🔄 IN ARBEIT |  |  |
| TC-10 | UI: Clean-Interface Darstellung | ☐ |  |  |
| TC-11 | UI: Detailed-Interface Darstellung | ☐ |  |  |
| TC-12 | UI: Button-Wechsel zwischen UIs | ☐ |  |  |
| TC-13 | UI: Messwerte-Konsistenz beide UIs | ☐ |  |  |
| TC-14 | Power: Display-Dimming nach Timeout | ☐ |  |  |
| TC-15 | Power: Display-Aufwecken per Radar | ☐ |  |  |
| TC-16 | Power: ESP32 Light Sleep Modus | ☐ |  |  |
| TC-17 | System: Komplett-Szenario Alltagsbetrieb | ☐ |  |  |

## Zusammenfassung

| Tests bestanden | ____ / 17 |
| --- | --- |
| Tests nicht bestanden | ____ / 17 |
| Gesamtergebnis | ☐ BESTANDEN ☐ NICHT BESTANDEN |

Anmerkungen:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Unterschrift: _______________________    Datum: ___________

# Anhang A: Grenzwerte

| Parameter | Gut (Grün) | Mäßig (Gelb) | Schlecht (Rot) |
| --- | --- | --- | --- |
| CO2 | < 800 ppm | 800-1000 ppm | > 1500 ppm |
| PM2.5 | < 12 µg/m³ | 12-35 µg/m³ | > 55 µg/m³ |
| VOC Index | < 100 | 100-150 | > 200 |

# Anhang B: Timeout-Konfiguration

| Parameter | Wert |
| --- | --- |
| DIM_TIMEOUT (Display dimmen) | 60 Sekunden ohne Präsenz |
| SLEEP_TIMEOUT (Light Sleep) | 5 Minuten ohne Präsenz (optional) |
| DIM_BRIGHTNESS | 15% (PWM Duty ~38/255) |
| WAKE_BRIGHTNESS | 100% (PWM Duty 255/255) |

# Anhang C: Kritische Hardware-Hinweise

⚠️ Stützkondensatoren (220µF (25V)): ZWINGEND erforderlich an VCC/GND von MH-Z19C und LD2410C! Ohne diese stürzt das System bei Stromspitzen ab.

⚠️ Level Shifter (LD2410C): TX-Ausgang des Radar-Sensors MUSS über Level Shifter laufen. Direkte 5V-Signale zerstören den ESP32!

⚠️ BS170 MOSFET: Gate-Widerstand 1kΩ zwischen GPIO21 und Gate. Logic-Level MOSFET, schaltet bei 3.3V durch.