INSPECTAIR

Pin-Belegung & Bauteilliste

Waveshare ESP32-S3-WROOM N8R8 DevKit

# 1. GPIO Pin-Belegung

| GPIO | Funktion | Komponente | Hinweis |
| --- | --- | --- | --- |
| GPIO0 | Button | UI-Wechsel Taster | Boot-Button, interner Pull-up |
| GPIO6 | RADAR_RX | LD2410C TX | ⚠️ Über Level Shifter! (5V→3.3V) |
| GPIO7 | RADAR_TX | LD2410C RX | Direkt (3.3V OK für Sensor) |
| GPIO8 | I2C_SDA | AHT20 + SGP40 | 4.7kΩ Pull-up nach 3.3V! |
| GPIO9 | I2C_SCL | AHT20 + SGP40 | 4.7kΩ Pull-up nach 3.3V! |
| GPIO10 | TFT_RST | ST7796S Reset | Display Reset Pin |
| GPIO11 | TFT_MOSI | ST7796S MOSI | SPI Daten zum Display |
| GPIO12 | TFT_SCLK | ST7796S CLK | SPI Clock |
| GPIO13 | TFT_DC | ST7796S DC | Data/Command Select |
| GPIO14 | TFT_CS | ST7796S CS | Chip Select |
| GPIO15 | CO2_TX / RADAR_OUT | MH-Z19C RX / LD2410C OUT | ESP sendet an CO2, Radar Presence Pin |
| GPIO16 | CO2_RX | MH-Z19C TX | ESP empfängt von CO2 |
| GPIO17 | PMS_RX | PMS5003 TX | ESP empfängt von Feinstaub |
| GPIO18 | PMS_TX | PMS5003 RX | ESP sendet an Feinstaub |
| GPIO21 | TFT_BL | BS170 MOSFET Gate | PWM 5kHz, über 1kΩ Widerstand! |

# 2. Sensor-Verbindungen Detail

## 2.1 Display ST7796S (SPI)

| Display Pin | ESP32 Pin | Spannung | Funktion |
| --- | --- | --- | --- |
| VCC | 3.3V | 3.3V | Stromversorgung |
| GND | GND | - | Masse |
| CS | GPIO14 | 3.3V | Chip Select |
| DC | GPIO13 | 3.3V | Data/Command |
| RST | GPIO10 | 3.3V | Reset |
| MOSI | GPIO11 | 3.3V | SPI Data |
| SCK | GPIO12 | 3.3V | SPI Clock |
| BL+ | 3.3V/5V | - | Backlight Anode |
| BL- | → BS170 Drain | - | Über MOSFET nach GND! |

## 2.2 I2C Sensoren (AHT20 + SGP40)

| Sensor | I2C Adresse | VCC | SDA | SCL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AHT20 | 0x38 | 3.3V | GPIO8 | GPIO9 |
| SGP40 | 0x59 | 3.3V | GPIO8 | GPIO9 |

⚠️ WICHTIG: 4.7kΩ Pull-up Widerstände von SDA und SCL nach 3.3V!

## 2.3 UART Sensoren

| Sensor | Baud | VCC | TX→ESP | RX←ESP | Besonderes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MH-Z19C (CO2) | 9600 | 5V | GPIO16 | GPIO15 | 220µF Elko! |
| PMS5003 | 9600 | 5V | GPIO18 | GPIO17 | Molex Stecker |
| LD2410C (Radar) | 256000 | 5V | GPIO6 (LS!) | GPIO7 | Level Shifter + 220µF! |

# 3. Bauteilliste (BOM)

## 3.1 Hauptkomponenten

| # | Komponente | Typ/Modell | Preis ca. | Quelle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikrocontroller | ESP32-S3-WROOM N8R8 DevKit | ~15€ | AliExpress/Waveshare |
| 2 | Display | 4" TFT ST7796S 480x320 | ~12€ | AliExpress |
| 3 | CO2-Sensor | MH-Z19C NDIR | ~18€ | AliExpress |
| 4 | Feinstaubsensor | PMS5003 Plantower | ~15€ | AliExpress |
| 5 | VOC-Sensor | SGP40 Sensirion | ~8€ | AliExpress/Mouser |
| 6 | Temp/Feuchte-Sensor | AHT20 | ~3€ | AliExpress |
| 7 | Radar-Sensor | LD2410C 24GHz HLK | ~5€ | AliExpress |

## 3.2 Zusatzkomponenten (Pflicht!)

| # | Komponente | Wert/Typ | Verwendung |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stützkondensator | 220µF 25V Elko | An MH-Z19C VCC/GND |
| 2 | Stützkondensator | 220µF 25V Elko | An LD2410C VCC/GND |
| 3 | Level Shifter | Bidirektional 5V↔3.3V | LD2410C TX → ESP32 GPIO6 |
| 4 | MOSFET | BS170 N-Kanal (TO-92) | Display Backlight PWM |
| 5 | Widerstand | 1kΩ 1/4W | MOSFET Gate-Vorwiderstand |
| 6 | Pull-up Widerstand | 4.7kΩ 1/4W (2 Stück) | I2C SDA + SCL nach 3.3V |
| 7 | Taster | 6x6mm Microtaster | UI-Wechsel (optional, Boot-Button nutzbar) |

## 3.3 Verbindungsmaterial

• Dupont-Kabel Female-Female 10cm und 20cm

• Breadboard 830 Kontakte

• Molex 1.25mm Adapterkabel (für PMS5003)

• USB-C Kabel (Stromversorgung)

# 4. Kritische Hinweise

⚠️ LEVEL SHIFTER PFLICHT:

Der LD2410C sendet TX-Signale mit 5V-Pegel. Der ESP32 verträgt maximal 3.3V! Ohne Level Shifter wird der ESP32 zerstört.

⚠️ STÜTZKONDENSATOREN PFLICHT:

MH-Z19C und LD2410C verursachen Stromspitzen, die zu Spannungseinbrüchen führen. 220µF Elkos direkt an VCC/GND der Sensoren löten!

⚠️ I2C PULL-UPS:

4.7kΩ Widerstände von SDA und SCL nach 3.3V. Manche Breakout-Boards haben diese bereits, prüfen!

— Ende des Dokuments —