INSPECTAIR

Requirements Specification

Luftqualitätssensor mit ESP32-S3

| Projekt | InspectAir - Luftqualitätssensor |
| --- | --- |
| Version | 1.0 |
| Datum | Januar 2026 |
| Autoren | Maxi, Jannis, Cedric |
| Modul | Mikrocomputertechnik 1 - DHBW Ravensburg |
| Dozent | Thomas Stingl (Airbus) |

# 1. Einleitung

## 1.1 Zweck

Dieses Dokument spezifiziert die Anforderungen an das InspectAir-System, einen Luftqualitätssensor für den Innenraumbereich. Es dient als Grundlage für Design, Implementierung und Test.

## 1.2 Scope

InspectAir ist ein ESP32-S3-basiertes Embedded System zur Überwachung der Raumluftqualität. Das System misst CO2, Feinstaub, VOC, Temperatur und Luftfeuchtigkeit und zeigt die Werte auf einem 4-Zoll-Display an.

## 1.3 Definitionen

| Begriff | Definition |
| --- | --- |
| CO2 | Kohlendioxid - Indikator für Raumluftqualität |
| PM2.5 | Feinstaub mit Partikeldurchmesser <2.5µm |
| VOC | Volatile Organic Compounds - flüchtige organische Verbindungen |
| UART | Universal Asynchronous Receiver/Transmitter - serielle Schnittstelle |
| I2C | Inter-Integrated Circuit - serieller Datenbus |
| SPI | Serial Peripheral Interface - synchroner Datenbus |
| Light Sleep | Energiesparmodus des ESP32 mit reduzierter Stromaufnahme (~0,8mA), RAM bleibt erhalten |

# 2. Funktionale Anforderungen

Die folgenden Anforderungen beschreiben, was das System tun soll.

| ID | Name | Beschreibung | Akzeptanzkriterium | Prio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-F-001 | CO2-Messung | Das System muss die CO2-Konzentration in ppm messen. | Messbereich 400-5000 ppm, Genauigkeit ±50 ppm | Muss |
| REQ-F-002 | Feinstaub-Messung | Das System muss Feinstaubwerte (PM1.0, PM2.5, PM10) messen. | Messbereich 0-500 µg/m³, Auflösung 1 µg/m³ | Muss |
| REQ-F-003 | VOC-Messung | Das System muss flüchtige organische Verbindungen als Index messen. | VOC-Index 0-500 | Muss |
| REQ-F-004 | Temperatur-Messung | Das System muss die Umgebungstemperatur messen. | Messbereich 0-50°C, Genauigkeit ±0.5°C | Muss |
| REQ-F-005 | Luftfeuchte-Messung | Das System muss die relative Luftfeuchtigkeit messen. | Messbereich 0-100% rH, Genauigkeit ±3% | Muss |
| REQ-F-006 | Präsenzerkennung | Das System muss Personen im Raum erkennen. | Erkennungsreichweite bis 2m, Reaktionszeit <500ms | Muss |
| REQ-F-007 | Display-Anzeige | Das System muss alle Messwerte auf einem Display darstellen. | Alle 6 Werte gleichzeitig sichtbar, lesbar aus 1m Entfernung | Muss |
| REQ-F-008 | Farbcodierung | Das System muss Messwerte farblich nach Grenzwerten kategorisieren. | Grün/Gelb/Rot-Ampel für CO2, PM2.5, VOC | Muss |
| REQ-F-009 | UI-Wechsel | Der Benutzer muss zwischen zwei UI-Designs wechseln können. | Button-Druck wechselt zwischen Clean-UI und Detailed-UI | Muss |
| REQ-F-010 | Display-Dimming | Das Display muss nach Inaktivität automatisch dimmen. | Dimmen nach 60s ohne Präsenz auf 15% Helligkeit | Soll |
| REQ-F-011 | Display-Aufwecken | Das Display muss bei Präsenzerkennung aufwachen. | Aufwecken innerhalb 500ms nach Präsenzerkennung | Soll |
| REQ-F-012 | Light Sleep | Das System soll bei langer Inaktivität in Stromsparmodus gehen. | Light Sleep nach 5 Min, Aufwachen durch Radar | Kann |

# 3. Nicht-Funktionale Anforderungen

Die folgenden Anforderungen beschreiben, wie gut das System funktionieren soll.

| ID | Name | Beschreibung | Akzeptanzkriterium | Prio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-NF-001 | Update-Rate | Die Messwerte müssen regelmäßig aktualisiert werden. | Sensor-Update alle 2 Sekunden | Muss |
| REQ-NF-002 | Reaktionszeit UI | Die Benutzeroberfläche muss flüssig reagieren. | UI-Refresh 10 Hz, Button-Reaktion <200ms | Muss |
| REQ-NF-003 | Dauerbetrieb | Das System muss für 24/7-Dauerbetrieb geeignet sein. | Keine Abstürze oder Memory Leaks über 24h | Muss |
| REQ-NF-004 | Stromversorgung | Das System muss über USB betrieben werden können. | USB 5V, max. 1A Stromaufnahme | Muss |
| REQ-NF-005 | Gehäuse | Das System soll in einem Holzgehäuse untergebracht werden. | Lufteinlässe für Sensoren, Display-Ausschnitt | Soll |
| REQ-NF-006 | Wartbarkeit | Der Code soll modular und dokumentiert sein. | Mind. 80% der Funktionen mit Doxygen dokumentiert, max. 3 Module-Dependencies | Soll |

# 4. Hardware-Anforderungen

Die folgenden Anforderungen spezifizieren die verwendeten Hardwarekomponenten.

| ID | Komponente | Beschreibung | Akzeptanzkriterium |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-HW-001 | Mikrocontroller | ESP32-S3-WROOM N8R8 DevKit (Waveshare) | Dual-Core, WiFi/BLE, ausreichend GPIOs |
| REQ-HW-002 | Display | 4-Zoll TFT-Display mit ST7796S Controller | 480x320 Pixel, SPI-Interface |
| REQ-HW-003 | CO2-Sensor | MH-Z19C NDIR CO2-Sensor | UART 9600 Baud, 5V Versorgung |
| REQ-HW-004 | Feinstaubsensor | PMS5003 Laser-Partikelsensor | UART 9600 Baud, 5V Versorgung |
| REQ-HW-005 | VOC-Sensor | SGP40 MOX VOC-Sensor | I2C 0x59, 3.3V |
| REQ-HW-006 | Temp/Feuchte-Sensor | AHT20 Temperatur- und Feuchtigkeitssensor | I2C 0x38, 3.3V |
| REQ-HW-007 | Radar-Sensor | LD2410C 24GHz mmWave Radar | UART 256000 Baud, Level Shifter erforderlich! |
| REQ-HW-008 | Level Shifter | Bidirektionaler Level Shifter für Radar | 5V↔3.3V Wandlung für UART TX |
| REQ-HW-009 | Stützkondensatoren | Elkos zur Pufferung von Stromspitzen | 220µF 25V an MH-Z19C und LD2410C VCC |
| REQ-HW-010 | MOSFET | BS170 N-Kanal MOSFET für Backlight-PWM | Logic-Level, Gate über 1kΩ an GPIO21 |
| REQ-HW-011 | Button | Taster für UI-Wechsel | GPIO0 (Boot-Button) mit Pull-up |

# 5. Grenzwert-Definition

Die Farbcodierung der Messwerte basiert auf folgenden Grenzwerten:

| Parameter | Gut (Grün) | Mäßig (Gelb) | Schlecht (Rot) |
| --- | --- | --- | --- |
| CO2 | < 800 ppm | 800 - 1000 ppm | > 1500 ppm |
| PM2.5 | < 12 µg/m³ | 12 - 35 µg/m³ | > 55 µg/m³ |
| VOC Index | < 100 | 100 - 150 | > 200 |
| Temperatur | 18 - 26°C | 15-18 / 26-28°C | < 15 / > 28°C |
| Luftfeuchte | 40 - 60% | 30-40 / 60-70% | < 30 / > 70% |

# 6. Requirements Traceability

Jede Anforderung wird durch entsprechende Testfälle verifiziert:

| Requirement | Beschreibung | Testfall |
| --- | --- | --- |
| REQ-F-001 | CO2-Messung | TC-04, TC-09 |
| REQ-F-007 | Display-Anzeige | TC-01, TC-08, TC-10, TC-11 |
| REQ-F-009 | UI-Wechsel | TC-12 |
| REQ-F-010 | Display-Dimming | TC-07, TC-14 |
| REQ-F-011 | Display-Aufwecken | TC-15 |
| REQ-HW-009 | Stützkondensatoren | TC-08 |

— Ende des Dokuments —