INSPECTAIR

Design Description

System- und Software-Architektur

| Projekt | InspectAir - Luftqualitätssensor |
| --- | --- |
| Version | 1.0 |
| Datum | Januar 2026 |
| Autoren | Maxi, Jannis, Cedric |

# 1. Projektbeschreibung

## 1.1 Überblick

InspectAir ist ein Luftqualitätsmonitor für Innenräume. Das System erfasst kontinuierlich relevante Luftqualitätsparameter und stellt diese auf einem 4-Zoll-TFT-Display dar. Durch Farbcodierung können kritische Werte auf einen Blick erkannt werden.

## 1.2 Kernfunktionen

Das System bietet folgende Hauptfunktionen:

• Messung von CO2, Feinstaub (PM1.0/PM2.5/PM10), VOC, Temperatur und Luftfeuchtigkeit

• Echtzeit-Anzeige aller Messwerte auf 4-Zoll-Display

• Ampel-Farbcodierung (Grün/Gelb/Rot) nach WHO/UBA-Grenzwerten

• Zwei wählbare UI-Designs (Clean und Detailed)

• Präsenzerkennung via 24GHz-Radar für automatisches Display-Management

• Energiesparmodi: Display-Dimming und Deep Sleep

## 1.3 Zielgruppe

Das Gerät richtet sich an Privatpersonen und Büros, die ihre Raumluftqualität überwachen möchten. Typische Einsatzorte sind Wohnzimmer, Schlafzimmer, Büros und Klassenzimmer.

# 2. System-Architektur

## 2.1 Hardware-Blockdiagramm

Das System besteht aus folgenden Hardware-Blöcken:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                        INSPECTAIR SYSTEM                        │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                 │

│  ┌─────────┐    ┌─────────┐    ┌─────────┐    ┌─────────┐     │

│  │ AHT20   │    │ SGP40   │    │ MH-Z19C │    │ PMS5003 │     │

│  │Temp/Hum │    │  VOC    │    │   CO2   │    │Feinstaub│     │

│  └────┬────┘    └────┬────┘    └────┬────┘    └────┬────┘     │

│       │I2C          │I2C          │UART         │UART       │

│       └──────┬──────┘             │             │            │

│              │                    │             │            │

│      ┌───────┴────────────────────┴─────────────┴───┐        │

│      │                                              │        │

│      │           ESP32-S3-WROOM N8R8                │        │

│      │              (Waveshare)                     │        │

│      │                                              │        │

│      └───────┬──────────────────┬──────────────┬───┘        │

│              │SPI               │GPIO          │UART        │

│      ┌───────┴───────┐   ┌──────┴──────┐  ┌────┴────┐      │

│      │   ST7796S     │   │   BS170     │  │ LD2410C │      │

│      │   4" TFT      │   │   MOSFET    │  │  Radar  │      │

│      │   Display     │   │  Backlight  │  │ (Level  │      │

│      └───────────────┘   └─────────────┘  │ Shifter)│      │

│                                           └─────────┘      │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 2.2 Schnittstellen-Übersicht

| Komponente | Interface | Spannung | ESP32 Pins | Besonderheit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST7796S Display | SPI | 3.3V | 10,11,12,13,14 | 480x320 Pixel |
| AHT20 | I2C (0x38) | 3.3V | 8 (SDA), 9 (SCL) | Pull-ups 4.7kΩ |
| SGP40 | I2C (0x59) | 3.3V | 8 (SDA), 9 (SCL) | Parallel zu AHT20 |
| MH-Z19C | UART 9600 | 5V | 15 (TX), 16 (RX) | 220µF Stützkond.! |
| PMS5003 | UART 9600 | 5V | 17 (RX), 18 (TX) | Molex-Stecker |
| LD2410C | UART 256000 | 5V | 6 (RX), 7 (TX), 15 | Level Shifter + 220µF! |
| BS170 MOSFET | PWM | 3.3V Gate | 21 | 1kΩ Gate-Widerstand |
| Button | GPIO | 3.3V | 0 (Boot-Button) | Interner Pull-up |

## 2.3 Kritische Hardware-Design-Entscheidungen

### 2.3.1 Stützkondensatoren (220µF 25V)

Problem: MH-Z19C und LD2410C verursachen Stromspitzen beim Messvorgang, die zu Spannungseinbrüchen und Systemabstürzen führen.

Lösung: 220µF Elkos (25V) direkt an VCC/GND beider Sensoren puffern die Stromspitzen ab.

### 2.3.2 Level Shifter für LD2410C

Problem: Der LD2410C sendet TX-Signale mit 5V-Pegel, die ESP32-GPIOs sind nur 3.3V-tolerant.

Lösung: Bidirektionaler Level Shifter zwischen Radar-TX und ESP32-RX. Die RX-Richtung (ESP→Radar) kann direkt erfolgen, da der Radar 3.3V akzeptiert.

### 2.3.3 BS170 MOSFET für Backlight

Problem: Das Display-Backlight benötigt mehr Strom als ein GPIO liefern kann, und PWM-Dimming ist gewünscht.

Lösung: BS170 N-Kanal MOSFET als Low-Side-Switch. Logic-Level-MOSFET schaltet bei 3.3V durch. Gate über 1kΩ an GPIO21 für PWM-Steuerung.

# 3. Software-Architektur

## 3.1 Schichtenmodell

Die Software folgt einem dreischichtigen Architekturmodell:

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐

│              APPLICATION LAYER (main.cpp)               │

│    - State Machine (Active, Dimmed, Sleep)             │

│    - Event Handling (Button, Presence)                 │

│    - Timing Control                                    │

├─────────────────────────────────────────────────────────┤

│              SERVICE LAYER                              │

│  ┌─────────────────┐    ┌─────────────────┐            │

│  │  sensors.cpp    │    │  display.cpp    │            │

│  │  - SensorData   │    │  - UI Modes     │            │

│  │  - AirQuality   │    │  - Brightness   │            │

│  └─────────────────┘    └─────────────────┘            │

├─────────────────────────────────────────────────────────┤

│              DRIVER LAYER (Libraries)                  │

│  LovyanGFX | LVGL | Sensirion | MH-Z19 | PMS | ld2410  │

└─────────────────────────────────────────────────────────┘

## 3.2 Verzeichnisstruktur

inspectair/

├── platformio.ini          # PlatformIO Konfiguration

├── src/

│   ├── main.cpp            # Hauptprogramm, State Machine

│   ├── config.h            # Pin-Definitionen, Grenzwerte

│   ├── sensors/

│   │   ├── sensors.h       # SensorData Struct, API

│   │   └── sensors.cpp     # Sensor-Initialisierung, Auslesen

│   └── display/

│       ├── display.h       # Display API

│       └── display.cpp     # LVGL UI, Brightness Control

└── lib/                    # Externe Libraries

## 3.3 Datenstrukturen

### 3.3.1 SensorData Struct

typedef struct {

// Temperatur & Feuchtigkeit (AHT20)

float temperature;      // °C

float humidity;         // % rH

bool aht20_ok;

// VOC (SGP40)

int32_t voc_index;      // 0-500

bool sgp40_ok;

// CO2 (MH-Z19C)

int co2_ppm;            // 400-5000 ppm

bool mhz19_ok;

// Feinstaub (PMS5003)

uint16_t pm1_0, pm2_5, pm10;  // µg/m³

bool pms_ok;

// Präsenz (LD2410C)

bool presence;

bool radar_ok;

} SensorData;

## 3.4 State Machine

Das System verwendet eine einfache State Machine für das Power Management:

┌───────────────┐

│    ACTIVE     │◄──────────────────┐

│  (100% BL)    │                   │

└───────┬───────┘                   │ Präsenz

│ 60s keine Präsenz         │ erkannt

▼                           │

┌───────────────┐                   │

│    DIMMED     │───────────────────┘

│   (15% BL)    │

└───────┬───────┘

│ 5min keine Präsenz (optional)

▼

┌───────────────┐

│  DEEP SLEEP   │ ◄── Radar weckt per Interrupt

└───────────────┘

## 3.5 Verwendete Libraries

| Library | Version | Verwendung |
| --- | --- | --- |
| LovyanGFX | 1.1.x | Display-Treiber für ST7796S |
| LVGL | 8.3.x | UI-Framework für beide Interfaces |
| Sensirion Core | 0.6.x | SGP40 VOC-Sensor Treiber |
| Sensirion VOC | 4.2.x | VOC Index Algorithmus |
| Adafruit AHTX0 | 2.0.x | AHT20 Temperatur/Feuchte |
| MH-Z19 | 1.5.x | CO2-Sensor Treiber |
| PMS Library | 1.1.x | Feinstaub-Sensor Treiber |
| ld2410 | 0.1.x | Radar-Sensor Treiber |

— Ende des Dokuments —